TRANSMISSION HOLOGRAMMA

Algoritm va Arxitektura — To'liq Texnik Hujjat

Interaktiv ta'lim platformasi | Next.js 16 · React 19 · Three.js · Canvas 2D

2026-yil | Transmission Hologramma loyihasi

§1. Ilovaning umumiy tuzilmasi (Arxitektura)

Ushbu platforma Next.js 16 (App Router) va React 19 asosida qurilgan to'liq mijoz tomonidagi interaktiv ilova bo'lib, 11 ta bo'limdan iborat. Ilova hech qanday backend yoki ma'lumotlar bazasisiz ishlaydi — barcha hisob-kitoblar foydalanuvchi brauzerida real vaqtda amalga oshiriladi.

Asosiy texnologiyalar:

• Next.js 16 — App Router, Turbopack, server-side rendering → client hydration

• React 19 — Hooks: useState, useEffect, useRef, useMemo

• Three.js — WebGL orqali 3D vizualizatsiya (ReconstructionSim, FractalCNN)

• Canvas 2D API — Optik stol, matematika kalkulyatori, yozish animatsiyasi

• TypeScript — To'liq tiplanganlik, xavfsiz ma'lumotlar tuzilmalari

• CSS o'zgaruvchilar — qorang'i/yorug' mavzu, var(--bg-primary) va h.k.

• i18n — useLang() hook, translations.ts fayli, Lang = "ru" | "uz"

Bo'limlar ro'yxati:

| # | Bo'lim nomi | Asosiy texnologiya | Maqsad |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Jihozlar | React JSX | 8 ta golografik asbob-uskuna tavsifi |
| 1 | Optik sxema | SVG inline | Qurilmaning interaktiv diagrammasi |
| 2 | Yozish | Canvas 2D + animatsiya | Gologramma yozish jarayoni animatsiyasi |
| 3 | Matematika | Canvas 2D + formulalar | Interaktiv kalkulyator va 8 ta formula |
| 4 | Tiklash | SVG + CSS animatsiya | Difraksiya fizikasi ko'rsatmasi |
| 5 | Bo'lak = Butun | Canvas 2D fraktal | Gologramma o'z-o'ziga o'xshashlik xususiyati |
| 6 | Taqqoslash | React tablolar | Transmissiya vs Refleksiya tahlili |
| 7 | Optik stol | Canvas 2D + nur kuzatish | Interaktiv nur kuzatish konstruktori |
| 8 | Simulyator | Three.js WebGL | 3D tiklash simulyatori |
| 9 | 2D → 3D | Three.js + ray marching | Mandelbulb + CNN chuqurlik modeli |
| 10 | Algoritm | SVG + React tablolar | Arxitektura, algoritmlar, taqqoslash |

§2. Gologramma Yozish Algoritmi

Transmissiya gologrammasini yozish — ikki koherent lazer nurini optik plyonkada uchrashtirish jarayonidir. Ushbu jarayon quyidagi ketma-ket bosqichlardan iborat:

1-bosqich: Lazer nuri hosil qilish

E_r = A_r · exp(i·k·r)

A_r — amplituda, k = 2π/λ — to'lqin soni, r — koordinata. He-Ne lazer uchun λ = 632.8 nm. Koherentlik uzunligi: Lc = λ²/Δλ ≈ 30 sm. Bu — ikki nurning optik yo'l farqi shu qiymatdan oshmasligi kerakligini bildiradi.

2-bosqich: Nur bo'lgich (Beam Splitter)

Yarim shaffof ko'zgu nurnni 50/50 nisbatida ikki qismga bo'ladi: tayanch nuri (reference beam) — to'g'ridan-to'g'ri plyonkaga, ob'ekt nuri (object beam) — ob'ektga yo'naltiriladi.

3-bosqich: Ob'ektdan tarqalish

E_0 = A_0 · exp(i·k·r + i·φ(x,y))

Ob'ektdan tarqalgan nur φ(x,y,z) faza kechikishini olib boradi — bu 3D shaklning kodlangan tasviridir. Ob'ektning har bir nuqtasi o'ziga xos faza qo'shadi.

4-bosqich: Plyonkada interferensiya

I(x,y) = |E_r + E_0|² = A_r² + A_0² + 2·A_r·A_0·cos(φ)

Interferensiya chizig'lari davri: d = λ / (2·sin(θ/2)). θ = 30° va λ = 632.8 nm uchun: d ≈ 1223 nm = 1.2 mkm. Shu sababli golografik plyonkaning aniqligi 1000–5000 chiziq/mm bo'lishi kerak.

5-bosqich: Plyonka o'tkazuvchanligi

T(x,y) = T₀ + β · I(x,y)

T₀ — fon o'tkazuvchanligi, β — emulsiyaning ekspozitsiyaga sezgirligi. Kimyoviy ishlovdan (rivojlantirish + oqartirish) so'ng gologramma tayyor bo'ladi.

§3. Tiklash Algoritmi

Tayyor gologrammani tayanch lazer nuri bilan yoritganda difraksiya hodisasi yuz beradi. Bragg shartining bajarilishi uchun tiklash to'lqin uzunligi va burchagi yozish parametrlariga mos kelishi zarur.

T · E_r = T₀·E_r + β·A_r²·E_r + β·A_r·A_0·exp(iφ) + β·A_r·A_0·exp(-iφ)

| Tartib | Ifoda | Tavsif |
| --- | --- | --- |
| 0-chi (fon) | T₀·E_r + β·A_r²·E_r | To'g'ri nur — ob'ekt ma'lumoti yo'q |
| +1-chi (3D) | β·A_r·A_0·exp(iφ) | Tiklangan ob'ekt to'lqini — virtual 3D tasvir! |
| -1-chi (teskari) | β·A_r·A_0·exp(-iφ) | Bog'liq to'lqin — psevdoskopik (teskari) tasvir |

Muhim shart: agar λ_tiklash ≠ λ_yozish yoki θ_tiklash ≠ θ_yozish bo'lsa, +1-chi tartib zaiflashadi va tasvir loyqa bo'ladi. Simulyatorda bu hodisani slayder yordamida kuzatish mumkin.

§4. Nur Kuzatish Algoritmi (OpticalTable)

Optik stol bo'limi ilovaning asosiy hisoblash yadrosi hisoblanadi. U 2D Canvas ustida real vaqtda nur kuzatishni amalga oshiradi. Foydalanuvchi komponentlarni joylashtirib, ular orasida nurlar qanday tarqalishini kuzatadi.

Asosiy ma'lumotlar tuzilmalari:

interface RaySource {

id: string;

x, y: number;      // Canvas koordinatalari

angle: number;     // Yo'nalish (gradus, 0 = o'ng)

color: string;     // CSS rang, masalan "#FF4444"

skipId?: string;   // BS qayta urilishini oldini olish

}

interface ComponentDef {

id: string;

type: 'laser'|'beamsplitter'|'mirror'|'lens'|'film'|'object';

x, y: number;

angle: number;

width, height: number;

}

Algoritm qadamlari:

1. Barcha komponentlar orasidan "laser" tipidagi komponent topiladi.

2. Lazerdan dastlabki nur chiqariladi (RaySource ob'ekti yaratiladi).

3. Har bir nur uchun eng yaqin komponent AABB (Axis-Aligned Bounding Box) tekshiruvi orqali aniqlanadi.

4. Komponent turiga qarab amal bajariladi:

• Beam Splitter: 2 ta yangi nur (tayanch + ob'ekt) chiqariladi; skipId o'rnatiladi.

• Ko'zgu: Snell qonuni bo'yicha nur qaytariladi (angle = 180 - angle).

• Linza: Nur yo'nalishi o'zgartiriladi (sinish effekti simulyatsiyasi).

• Plyonka: Urilish qayd etiladi; tayanch va ob'ekt nurlari uchrashsa — interferensiya aniqlanadi.

• Ob'ekt: Tarqalgan nurlar turli burchaklarda chiqariladi.

5. 100 qadam chegarasiga yetguncha yoki barcha nurlar qurilmadan chiqib ketguncha takrorlanadi.

skipId mexanizmi: Beam Splitter chiqargan nurlar shu BS id'ini "skipId" sifatida olib yuradi. Keyingi qadam da shu komponent o'tkazib yuboriladi. Bu kaskadli qayta urilish (infinite loop) muammosini hal etadi.

§5. Golografiya Usullari — Miqdoriy Taqqoslash (1–10)

Har bir mezon 1 dan 10 gacha baholanadi (10 = eng yaxshi natija):

| Usul | Aniqlik | Yozish | Lazersiz | Rang | 3D | Ilmiy | Jami/60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmissiya (Leyt–Upatnieks) | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 40 |
| Aks ettiruvchi (Denisyuk) | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 47 |
| Kamalak (Benton) | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 36 |
| Gabor (inline) | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 33 |

Xulosa: Aks ettiruvchi Denisyuk gologrammasi oq yorug'likda ko'rish imkoniyati tufayli amaliy qo'llash bo'yicha yetakchi (47/60, 78%). Transmissiya gologramma esa ilmiy tadqiqotlar va yuqori aniqlik talab qilinadigan holatlarda ustunlik qiladi (40/60, 67%).

§6. Lazerlar Taqqoslamasi (1–10)

| Lazer | λ (nm) | Koherentlik | Quvvat | Narx | Mavjudlik | Barqarorlik | Jami/50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| He-Ne | 632.8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 36 |
| Nd:YAG×2 | 532 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 40 ★ |
| Ar⁺ | 488 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 31 |
| Diod 405nm | 405 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 36 |

★ Nd:YAG×2 (532 nm, yashil) — yangi boshlovchilar uchun eng yaxshi tanlov: yashil lazer ko'rsatgichlari arzon ($10 dan), keng tarqalgan va barqaror. He-Ne lazer esa eng yuqori barqarorlik va koherentlikka ega, lekin narxi yuqori ($50–200).

§7. Qo'shimcha Ma'lumot (faqat O'zbekcha)

7.1. Golografiyaning qisqacha tarixi

| Yil | Voqea |
| --- | --- |
| 1947 | Dennis Gabor interferensiyasiz ko'rish printsipini kashf etdi — golografiyaning poydevori |
| 1960 | Lazer ixtiro qilindi — koherent nur manbasiga ega bo'lindi |
| 1962 | Emmet Leith va Juris Upatnieks birinchi yuqori sifatli transmissiya gologrammasini yaratdi |
| 1962 | Yuri Denisyuk oq yorug'likda ko'rinadigan refleksiya gologrammasini ishlab chiqdi |
| 1971 | Dennis Gabor fizika bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi |
| 1980-lar | Kamalak gologrammalar kredit kartalarda qo'llanila boshladi |
| 2000-lar | Raqamli golografiya va kompyuter yordamida hologram generatsiyasi rivojlandi |
| Hozir | Holografik ko'rsatish, tibbiyot, ma'lumot saqlash va AR/VR sohasida qo'llaniladi |

7.2. Hozirgi qo'llanishlar

| Soha | Misol qo'llanishlar |
| --- | --- |
| Xavfsizlik | Banknotalar, pasportlar, kredit kartalar, guvohnomalar |
| Tibbiyot | 3D anatomik modellar, jarrohlik rejalashtiruvi, MRI hologrammalari |
| Sanoat | Sirt tekshiruvi, holografik interferometriya, o'lchash tizimlari |
| Ma'lumot saqlash | 1 sm³ hajmda terabaytlab axborot saqlash (eksperimental) |
| Reklama va san'at | Ko'rgazma eksponatlari, 3D vitrinalar, Tupak Shakur konsert |
| Mudofaa va aviatsiya | HUD (Head-Up Display) uchun pilotlar va askarlar |
| Ta'lim | Interaktiv 3D o'quv materiallari — xuddi ushbu platforma kabi! |

7.3. Amaliy maslahatlar (mahalliy sharoit uchun)

Gologramma yozish uchun eng muhim shart — tebranishlarni kamaytirish (vibroizolyatsiya).

• Maxsus pnevmatik stol yo'q bo'lsa: qum to'ldirilgan og'ir quti (200–300 kg) — arzon va samarali variant.

• Muqobil: Shishirilgan avtomobil kameralari ustiga o'rnatilgan og'ir metall plita.

• Tunda, transport kamligi vaqtida ishlang — yer tebranishlari sezilarli kamayadi.

• Ekspozitsiya vaqtida xonadan chiqib keting va eshiqni yopmay qoldiring.

• Xona harorati ekspozitsiya davomida o'zgarmasligi kerak — konditsioner va shamollatgichlarni o'chiring.

• Golografik plyonka o'rniga Foma Holotest fotografik plyonkasi ham ishlatilishi mumkin (kamroq aniqlik, lekin arzon).

7.4. Asosiy formulalar — tez manba

| Formula | Belgilar | Maqsad |
| --- | --- | --- |
| d = λ / (2·sin(θ/2)) | d=chiziq davri, λ=to'lqin, θ=burchak | Interferensiya chiziq davrini hisoblash |
| N = 10⁶ / d | N=chiziq/mm, d=nm da | Plyonkaning kerakli aniqligi |
| Lc = λ² / Δλ | Lc=koherentlik uzunligi | Optik yo'llar farqining chegarasi |
| α = arcsin(λ/d) | α=difraksiya burchagi | Tiklanganda nur chiqish burchagi |
| I = Ar² + A0² + 2·Ar·A0·cos(φ) | I=intensivlik | Plyonkadagi interferensiya intensivligi |
| T(x,y) = T₀ + β·I(x,y) | β=sezgirlik, T₀=fon | Plyonkaning o'tkazuvchanlik profili |

7.5. Atamalar lug'ati

| O'zbekcha | Ruscha | Inglizcha |
| --- | --- | --- |
| Gologramma | Голограмма | Hologram |
| Tayanch nuri | Опорный луч | Reference beam |
| Ob'ekt nuri | Объектный луч | Object beam |
| Nur bo'lgich | Светоделитель | Beam splitter |
| Ko'zgu | Зеркало | Mirror |
| Linza | Линза | Lens |
| Plyonka | Плёнка | Photosensitive film |
| Interferensiya | Интерференция | Interference |
| Difraksiya | Дифракция | Diffraction |
| Koherentlik | Когерентность | Coherence |
| To'lqin uzunligi | Длина волны | Wavelength |
| Tiklash | Восстановление | Reconstruction |
| Tebranishdan himoya | Виброизоляция | Vibration isolation |
| Fotorezist | Фоторезист | Photoresist |
| Holografik panjara | Голографическая решётка | Holographic grating |

Ushbu hujjat Transmission Hologramma interaktiv ta'lim platformasidan avtomatik generatsiya qilingan. 2026-yil.